# დინამიური NAT -ის კონფიგურაცია Cisco მოწყობილობებში

# დინამიური NAT-ით,  მიუთითებთ  მისამართების ორ კომპლექტს  Cisco როუტერზე:

- შიდა მისამართები, რომლებიც ითარგმნება.

- გლობალური მისამართების Pool-ი.

# სტატიკური NAT-ისგან განსხვავებით, სადაც ხელით მოხდა სტატიკური თარგმნის განსაზღვრა პირად და საჯარო მისამართებს შორის, დინამიური NAT-ით ლოკალური მისამართის გლობალურ მისამართზე თარგმნა ხდება დინამიურად. ეს ნიშნავს, რომ როუტერი დინამიურად ირჩევს მისამართს გლობალური მისამართების Pool-იდან, რომელიც ამჟამად არ არის მინიჭებული. ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი მისამართი გლობალური მისამართების Pool-იდან.

# დინამიური ჩანაწერი რჩება NAT თარგმნის ცხრილში მანამ:

- სანამ ტრაფიკი გაიცვლება

- სანამ დრო ამოიწურება უმოქმედობის პერიოდის გამო

# შემდეგ გლობალური IP მისამართი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ახალი თარგმნისათვის.

# დინამიური NAT-ის კონფიგურაციისთვის საჭიროა შემდეგი ნაბიჯები:

- დააკონფიგურირეთ როუტერის შიდა ინტერფეისი ip nat inside ბრძანების გამოყენებით

- დააკონფიგურირეთ როუტერის გარე ინტერფეისი ip nat გარეთ ბრძანების გამოყენებით

- დააკონფიგურირეთ ACL, რომელსაც აქვს შიდა წყაროს მისამართების სია, რომლებიც ითარგმნება

- გლობალური IP მისამართების Pool-ის კონფიგურაცია ip nat pool name first_ip_address last_ip_address netmask Subnet_mask ბრძანების გამოყენებით

- ჩართეთ დინამიური NAT ip nat წყაროს სიაში ACL_number pool name გლობალური კონფიგურაციის ბრძანებით

Router>

Router>en

Router#

Router#configure terminal

Router(config)#

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/0

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1

Router(config-if)#

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#access-list 10 permit 192.168.0.0 0.0.0.255

Router(config)#

# გადაითარგმნოს 192.168.0.1 1.1.1.1-1.1.1.10 დიაპაზონიდან ნებისმიერ თავისუფალ IP-ზე გარეთ გასვლის დროს

# Router(config)#ip nat pool kako 1.1.1.1 1.1.1.10 netmask 255.255.255.0

# Router(config)#

# Router(config)#ip nat inside source list 10 pool kako

# Router(config)#

# Router(config)#do wr me

# Building configuration...

# [OK]

# Router#show ip nat statistics

# Total translations: 0 (0 static, 0 dynamic, 0 extended)

# Outside Interfaces: GigabitEthernet0/0/1

# Inside Interfaces: GigabitEthernet0/0/0

# Hits: 0 Misses: 0

# Expired translations: 0

# Dynamic mappings:

# -- Inside Source

# access-list 10 pool kako refCount 0

# pool kako: netmask 255.255.255.0

# start 1.1.1.1 end 1.1.1.10

# type generic, total addresses 10 , allocated 0 (0%), misses 0

# Router#

---------[[[[[[[[[